ARP & NAT 完整筆記

網路基礎核心概念｜新手從零開始版｜v3.0

最基礎的比喻　先懂這個

| 類型 | 比喻 | 範例 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 位址 | 家庭住址 | 192.168.1.5 | 找最終目的地 |
| MAC 位址 | 身分證號碼 | AA:BB:CC:DD:EE | 決定下一站是哪台機器 |

關鍵問題  資料在網路中「實際傳送」靠的是 MAC，但我們只知道對方的 IP。所以需要一個轉換機制——這就是 ARP 的工作。

一、ARP（Address Resolution Protocol）　IP → MAC

一句話定義  ARP = 用 IP 找 MAC，只在同一個區域網路（LAN）內使用

ARP 運作流程（考試必考）

| 1 | 查 ARP Cache（筆記本） 電腦先查自己的記錄：「我之前有沒有問過這個 IP？」有 → 直接用，不用再問。 |
| --- | --- |

| 2 | 發出 ARP Request（廣播） 沒記錄 → 對整個區網廣播：「誰是 192.168.1.5？請告訴我你的 MAC！」所有機器都會收到。 |
| --- | --- |

| 3 | 收到 ARP Reply（單播回應） IP 是 192.168.1.5 的機器回應：「我是！我的 MAC 是 AA:BB:CC」，其餘機器靜默忽略。 |
| --- | --- |

| 4 | 存進 ARP Cache 把「IP ↔ MAC」對應記下來，下次直接用，不需再廣播詢問。 |
| --- | --- |

常見 ARP 問題

ARP Spoofing（ARP 欺騙）  攻擊者假冒他人的 MAC，讓封包被送到錯的地方 → 中間人攻擊（MITM）

常用指令

| 指令 | 用途 |
| --- | --- |
| arp -a | 查看本機的 ARP 對應表（IP ↔ MAC 清單） |
| ping [IP] | 觸發 ARP 運作，讓電腦主動查詢對應 MAC |

二、NAT（Network Address Translation）　私網 → 公網

一句話定義  NAT = 路由器幫你把「私有 IP」改成「公網 IP」，讓內部機器能夠上網

為什麼需要 NAT？

| 類型 | 位址範例 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 你家裝置的私有 IP | 192.168.1.2 / 192.168.1.3 | 外網看不到，只在家裡用 |
| 路由器的公網 IP | 220.x.x.x（ISP 分配） | 外網才認識這個 IP |

NAT 運作流程

| 1 | 你的電腦（192.168.1.2）發送資料給 Google 封包產生，準備送出。 |
| --- | --- |

| 2 | 封包抵達路由器，NAT 把來源 IP 改成公網 IP（220.x.x.x） 對外偽裝身份。 |
| --- | --- |

| 3 | Google 收到，回應給公網 IP（220.x.x.x） 回應送回路由器。 |
| --- | --- |

| 4 | 路由器把目的地 IP 換回 192.168.1.2，轉發給你的電腦 還原真正目標。 |
| --- | --- |

NAT 三種類型

| 類型 | 中文名稱 | 說明 | 特點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Static NAT | 靜態 NAT | 一個私有 IP ↔ 一個公網 IP | 固定對應 |
| Dynamic NAT | 動態 NAT | 多個私有 IP 對應 IP 池（pool） | 動態分配 |
| PAT | 連接埠位址轉換 | 多台共用一個公網 IP | 靠 Port 區分（最重要） |

NAT 的缺點（考試超愛）

破壞 End-to-End 連線（最重要）  原本：你 ↔ 對方（真正點對點）。有 NAT：你 → NAT → 對方（多一層轉換，不再是端對端）

P2P / VoIP 難以運作  外部機器找不到你（你被藏在 NAT 後面），P2P 下載、VoIP 通話等直連功能受限

增加延遲  每個封包都需要多一道 IP 轉換處理

三、解決 NAT 限制的三種方法

核心問題  外面的人只看到一個公網 IP（如 220.x.x.x），但內部有多台機器，路由器不知道要轉給哪一台。

方法一：Port Forwarding（手動指定轉發）

比喻：Port = 房間號碼；NAT 路由器 = 大樓；Port Forwarding = 大樓門口指示牌「80號房 → 192.168.1.2」

| 外部連線 | 路由器動作 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 220.x.x.x : 80（HTTP） | → 轉給 192.168.1.2 : 80 | 外部訪客連到你的網頁伺服器 |
| 220.x.x.x : 25565（Minecraft） | → 轉給 192.168.1.2 : 25565 | 外部玩家連到你的遊戲伺服器 |

優點  設定直接、穩定，可精確控制每個 Port 的轉發目標

缺點  每個服務都要手動設定；IP 改變時要重設；管理繁瑣

方法二：UPnP（自動版 Port Forwarding）

UPnP = 讓裝置自動跟路由器要求「幫我開一個 Port」，不需人工設定。

| 1 | 應用程式向路由器發送 UPnP 請求 例：「幫我開 Port 25565 轉給我這台機器」 |
| --- | --- |

| 2 | 路由器自動新增對應的 Port Forwarding 規則 等同手動設定的效果，但完全自動 |
| --- | --- |

| 3 | 服務結束後，應用程式通知路由器關閉該 Port 規則自動清除（理想情況） |
| --- | --- |

優點  全自動，無需手動設定，對一般用戶友善

安全風險（重要）  惡意程式也能透過 UPnP 自動開 Port，可能讓攻擊者直接連入內網。建議在不需要時關閉 UPnP。

方法三：STUN（打洞技術）

使用情境  兩端都在各自的 NAT 後面（例如你在家、朋友也在家），彼此都是私有 IP，互相找不到對方

STUN 的工作是：先幫每一端「查清楚自己對外的門牌號碼（公網 IP + Port）」，然後兩端交換資訊，嘗試直接打通連線。

| 1 | 你去問一台 STUN 伺服器：「我對外的 IP 和 Port 是什麼？」 STUN 伺服器在公網上，能看到你 NAT 出來的真實位址 |
| --- | --- |

| 2 | STUN 回你：「你對外是 220.x.x.x : 12345」 你現在知道自己「外面看起來」是什麼位址 |
| --- | --- |

| 3 | 你朋友也做同樣的事，得知自己的公網位址 兩人都清楚自己的對外位址 |
| --- | --- |

| 4 | 兩端透過第三方伺服器交換彼此的公網位址 類似「互留聯絡方式」 |
| --- | --- |

| 5 | 兩端同時互相發送封包，嘗試打洞（Hole Punching） NAT 看到「我方先發出去的封包有這個目的地」，就會放行對方回來的封包 |
| --- | --- |

優點  不需修改路由器設定，可讓兩端 NAT 設備直接建立連線（WebRTC 視訊通話即使用此技術）

重要限制  STUN 只對部分 NAT 類型有效。若兩端都是 Symmetric NAT（對稱型 NAT），打洞會失敗，需改用 TURN 伺服器作為中繼轉發。

三種方法比較表

| 方法 | 設定方式 | 典型使用場景 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Port Forwarding | 手動設定路由器 | 架設網頁 / 遊戲伺服器 | 需要手動維護 |
| UPnP | 應用程式自動設定 | 一般遊戲、視訊軟體 | 惡意程式可濫用 |
| STUN | 無需路由器設定 | WebRTC、P2P 通話 | Symmetric NAT 會失敗 |

四、完整上網流程（ARP + NAT 合體）

場景設定  你電腦：192.168.1.2  ／  路由器內網 IP：192.168.1.1  ／  路由器公網 IP：220.x.x.x  ／  目標：google.com

最重要的核心觀念（先記住這個）

| 概念 | 作用 | 比喻 |
| --- | --- | --- |
| IP 位址 | 決定封包的最終目的地（整條路的終點） | 信封上的收件地址 |
| MAC 位址 | 決定「下一站」要交給哪台機器 | 快遞員每次只看下一站 |

關鍵理解  封包在傳送途中，IP 不變（始終是 Google 的 IP），但 MAC 每一跳都會更換（每到下一台設備就換新 MAC）。

每一步完整解說

| ① DNS | 名字 → IP 你在瀏覽器輸入 google.com。電腦問 DNS：「google.com 的 IP 是多少？」DNS 回：142.250.xxx.xxx。網路只認 IP，不認名字。 |
| --- | --- |

| ② ARP | 找路由器的 MAC（不是 Google 的 MAC！） 你知道 Google 的 IP，但你不在 Internet 上——你在家裡內網。第一站是路由器（192.168.1.1）。所以用 ARP 廣播：「誰是 192.168.1.1？」路由器回：「我是，MAC 是 AA:BB:CC」。 |
| --- | --- |

| ③ 封包送出 | IP = 最終目的地；MAC = 下一站（核心觀念） 封包內容：來源IP 192.168.1.2 → 目的IP 142.250.xxx.xxx（Google）／來源MAC 你 → 目的MAC 路由器。IP 寫的是 Google，但 MAC 寫的是路由器——封包先交給路由器。 |
| --- | --- |

| ④ NAT（去程） | 路由器幫你換身份 路由器收到封包，把來源 IP 從 192.168.1.2 換成 220.x.x.x，才能送上 Internet。Google 只認識公網 IP，不認識 192.168.x.x。 |
| --- | --- |

| ⑤ 傳到 Google | 封包抵達目的地 封包帶著公網 IP 220.x.x.x 送到 Google，Google 處理請求。 |
| --- | --- |

| ⑥ Google 回應 | 回傳給公網 IP Google 回傳資料，目的地是公網 IP 220.x.x.x。路由器收到。 |
| --- | --- |

| ⑦ NAT（回程） | 路由器查記錄，換回原本的 IP 路由器查 NAT 記錄：「220.x.x.x 之前是從 192.168.1.2 出去的」→ 把目的地 IP 改回 192.168.1.2，轉發給你的電腦。 |
| --- | --- |

| ⑧ 你看到網頁 | 完整通信完成 你的電腦收到回應，瀏覽器顯示 Google 頁面。一次完整的上網流程結束。 |
| --- | --- |

流程圖（完整路徑一眼看清）

| 你的電腦 192.168.1.2 | → | 路由器（NAT） 192.168.1.1 / 220.x.x.x | → | Google 142.250.xxx.xxx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①DNS ②ARP ③封包 |  | ④NAT改IP ⑦NAT改回 |  | ⑤收到 ⑥回應 |

三個最容易搞錯的地方（考試地雷）

| ✗ 常見錯誤 以為 ARP 是找 Google 的 MAC | ✓ 正確觀念 ARP 是找「路由器」的 MAC！因為 ARP 只能在同一個 LAN 內使用。 |
| --- | --- |

| ✗ 常見錯誤 以為封包直接送到 Google | ✓ 正確觀念 封包先送給路由器，路由器再轉到 Internet。 |
| --- | --- |

| ✗ 常見錯誤 以為 IP 在傳輸過程中一直不變 | ✓ 正確觀念 NAT 會在去程改掉來源 IP，回程再改回去。 |
| --- | --- |

完整流程快速複習表

| 步驟 | 動作 | 使用技術 | 關鍵重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① DNS | google.com → 142.250.xxx.xxx | DNS | 網路只認 IP，不認名字 |
| ② ARP | 找路由器（192.168.1.1）的 MAC | ARP | 找的是路由器，不是 Google |
| ③ 送封包 | IP=Google；MAC=路由器 | L2傳輸 | IP=終點；MAC=下一站 |
| ④ NAT去程 | 192.168.1.2 → 220.x.x.x | NAT | 換身份才能上 Internet |
| ⑤ 傳到Google | 封包抵達目的地 | Internet | Google 只看到公網 IP |
| ⑥ Google回應 | 回傳給 220.x.x.x | Internet | 路由器收到回應 |
| ⑦ NAT回程 | 220.x.x.x → 192.168.1.2 | NAT | 查記錄，換回真正目標 |
| ⑧ 收到網頁 | 瀏覽器顯示頁面 | — | 一次完整通信結束 |

考試標準答案  使用者輸入網址後，先透過 DNS 將網域名稱解析為 IP；接著主機利用 ARP 取得路由器（預設閘道）的 MAC，將封包傳送至路由器；路由器透過 NAT 將私有 IP 轉換為公網 IP 後送往 Internet；目的主機回應後，路由器再透過 NAT 將封包轉回原內部主機。

五、ARP vs NAT 一眼看差異

|  | ARP | NAT |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 用 IP 找 MAC | 私有 IP 轉成公網 IP |
| 使用範圍 | 區域網路（LAN）內 | 內網與 Internet 之間 |
| 運作層級 | L2 / L3 交界 | L3（網路層） |
| 誰執行 | 端點裝置（電腦） | 路由器 |
| 主要用途 | 在區網內傳送封包 | 讓內部主機能夠上網 |

六、考試速記　背這個就夠

ARP 速記

- IP → MAC 的轉換機制，只在同一個 LAN 內使用

- 流程：Cache → 廣播（Request）→ 單播回應（Reply）→ 存 Cache

- 弱點：ARP Spoofing（欺騙攻擊）→ 中間人攻擊（MITM）

- 指令：arp -a 查表；ping 觸發 ARP

NAT 速記

- 私有 IP ↔ 公網 IP 的轉換，由路由器執行

- PAT：多台共用一個公網 IP，靠 Port 號碼區分——最重要

- 缺點 1：破壞 End-to-End 連線（最重要）

- 缺點 2：P2P / VoIP 難以運作；缺點 3：增加延遲

- 解法：Port Forwarding（手動）/ UPnP（自動）/ STUN（打洞）

完整上網流程速記

- DNS → ARP → L2 封包 → NAT（去程）→ Internet → NAT（回程）→ 你

- IP = 最終目的地（全程不變）；MAC = 下一站（每跳更換）

- ARP 找的是路由器的 MAC，不是 Google 的 MAC

一句話總結（考試直接用）  ARP：用 IP 找 MAC，讓封包能在區域網路內傳送。NAT：把私有 IP 轉成公網 IP，讓內部主機能夠上網，代價是破壞了端對端連線。

ARP & NAT 網路筆記　v3.0　整理完成