網路協定筆記 IPv4 → IPv6 過渡技術 從問題根源、改進設計到三種過渡方式，完整掌握所有考試重點

1.  IPv4 vs IPv6 完整比較

IPv4 在設計之初無法預料網路規模的爆炸性成長。隨著智慧型手機、IoT 裝置大量普及，IPv4 位址已幾近耗盡，並衍生出多項架構缺陷，因此 IPv6 誕生以從根本解決這些問題。

| 比較項目 | X IPv4 問題 | V IPv6 改進 |
| --- | --- | --- |
| 位址長度 | IPv4 = 32 bit，約 43 億個 IP，已嚴重不足 | IPv6 = 128 bit，約 3.4x10(38) 個 IP，幾乎用不完 |
| NAT 位址轉換 | 需要 NAT 共用 IP，破壞 End-to-End 連線 | 每裝置有獨立公開 IP，不需 NAT，恢復真正 E2E |
| 安全性 | 無內建加密或驗證，須另裝 VPN 等額外機制 | 支援 IPsec（加密+驗證）※ RFC 6434 後改為建議 |
| Header 結構 | 可變長度，含 Options，Router 處理效率低 | 固定 40 bytes 基本 Header，Router 轉送更快速 |
| 服務品質 QoS | 無法有效標記流量優先權 | Flow Label 欄位，可標記高優先流量（如視訊通話） |
| 廣播方式 | Broadcast：一次發給所有人，浪費頻寬 | 改用 Multicast（群播）/ Anycast（任播） |
| IP 配置方式 | 需手動設定或透過 DHCP，管理繁瑣 | SLAAC 無狀態自動配置，插網路即自動取得 IP |

補充說明：IPv6 早期規範（RFC 2460）將 IPsec 支援列為強制；2011 年 RFC 6434 修訂後改為「建議（SHOULD）」。考試普遍仍以「原生支援 IPsec」作為 IPv6 改進特色，此處標注供參考。

2.  三種 IPv4 → IPv6 過渡技術

IPv4 不會一夕消失，現實網路中兩種協定長期並存，因此需要以下三種過渡機制。

1 Dual Stack 雙協定堆疊（最常用、最推薦）

- 裝置同時具備 IPv4 與 IPv6 兩套協定堆疊 - DNS A record -> 回傳 IPv4 位址 - DNS AAAA record -> 回傳 IPv6 位址 - 連線時優先選用 IPv6；對端不支援則自動退回 IPv4 - 不需任何封包轉換，效能損耗最低 輸入 google.com -> DNS 回傳 A + AAAA -> 優先選 IPv6 -> 直接連線（無需轉換）

2 Tunneling 隧道技術（過渡期橋接方案）

- 中間網路只支援 IPv4，無法直接傳送 IPv6 封包 - 解法：將 IPv6 封包完整封裝進 IPv4 外殼 - 抵達目的地後拆除外層 IPv4，還原 IPv6 封包 - 常見技術：6in4、6to4、Teredo、ISATAP [ IPv4 外層 Header ][ IPv6 封包（完整保留）] -> 目的地拆除外殼 -> 還原 IPv6

3 Translation（NAT64） 協定轉換（互通最後手段）

- 適用場景：IPv6-only 裝置需與 IPv4-only 裝置直接通訊 - 透過轉換閘道器即時將封包表頭轉換為對方格式 - 代表技術：NAT64 + DNS64 - 複雜度最高，有額外效能損耗 IPv6 裝置 -> [ NAT64 轉換閘道 ] -> IPv4 裝置（雙向互轉）

生活比喻速記：Dual Stack = 同時會中文+英文，遇到誰說哪個  |  Tunneling = 把英文信裝進中文信封偷渡  |  Translation = 現場請翻譯員口譯

3.  考試速記版

| IPv6 特點 | 大（128 bit）+ 安全（IPsec）+ 快（固定 Header）+ 自動（SLAAC）+ 乾淨（無 Broadcast） |
| --- | --- |

| 過渡技術 | 雙語（Dual Stack）+ 偽裝（Tunneling）+ 翻譯（Translation） |
| --- | --- |

| IPv4 七大問題 - 位址不足（32 bit，僅約 43 億個） - 需要 NAT，破壞 End-to-End 連線 - 無內建加密或驗證機制 - Header 可變長度，處理效率低 - 缺乏 QoS，無法標記優先流量 - 使用 Broadcast，浪費頻寬 - IP 需手動設定，管理繁瑣 | IPv6 七大改進 - 128 bit，位址近乎無限 - 不需 NAT，恢復真正 E2E 連線 - 支援 IPsec（加密+驗證） - 固定 40 bytes Header，轉送更快 - Flow Label 支援 QoS 優先標記 - 改用 Multicast / Anycast - SLAAC 自動配置，無需手動 |
| --- | --- |

| Dual Stack 重點 - 裝置同時支援 IPv4 與 IPv6 - DNS A record -> IPv4 位址 - DNS AAAA record -> IPv6 位址 - 優先選用 IPv6 連線 - 最常見、效能最好的過渡方法 | Tunneling / Translation 重點 - Tunneling：IPv6 封裝進 IPv4（6in4） - 適用：中間路由只支援 IPv4 - Translation：協定即時互轉（NAT64） - 適用：IPv4 與 IPv6 裝置直接溝通 - Translation 複雜度最高、損耗較大 |
| --- | --- |